CHARGEGRID INTELLIGENCE

Documentação Técnica Final | Challenge FIAP + GoodWe 2026

Sprint 4 — Solução Final Integrada e Inovadora
Equipe 7 · Turma 1CCPX · Entrega indicada: 15/10/2026

Natureza: prova de conceito acadêmica baseada em simulação.

Equipe: 7 · Turma: 1CCPX · Entrega indicada: 15/10/2026

Natureza: prova de conceito acadêmica baseada em simulação.

# 1. Resumo executivo

O ChargeGrid Intelligence é uma proposta de gestão inteligente de energia para infraestrutura de recarga de veículos elétricos. A prova de conceito reúne uma interface de monitoramento, uma representação tridimensional do eletroposto e uma camada lógica chamada Energy Engine. O objetivo é demonstrar, em cenários simulados, como o balanceamento dinâmico de cargas e estratégias de Peak Shaving podem ajudar a distribuir a potência disponível, considerando geração fotovoltaica, armazenamento de energia e demanda do edifício.

O projeto foi desenvolvido no contexto do Challenge FIAP em parceria com a GoodWe. A relação com tecnologias GoodWe é uma referência de arquitetura e de ecossistema, não uma alegação de conexão operacional com produtos reais.

# 2. Problema e objetivo

A conexão simultânea de diversos veículos elétricos pode elevar a demanda de potência de uma instalação. Sem gestão coordenada, isso pode contribuir para picos de demanda e exigir avaliação da capacidade elétrica disponível. O ChargeGrid propõe representar uma camada de inteligência que distribui a potência entre carregadores e considera recursos energéticos disponíveis.

Objetivos específicos

Integrar visualmente os componentes demonstrativos do protótipo.

Monitorar indicadores simulados de geração, armazenamento e consumo.

Demonstrar balanceamento de cargas e redução de picos.

Avaliar possíveis benefícios energéticos e ambientais com premissas explícitas.

Registrar limitações e próximos passos para uma futura validação.

# 3. Arquitetura proposta

## 3.1 Dashboard web

Apresenta indicadores e visualizações de geração solar, armazenamento, potência demandada, distribuição entre carregadores, cenários e eventos simulados.

## 3.2 Eletroposto 3D

Representa visualmente a infraestrutura de carregamento e complementa a interface de monitoramento. A visualização tridimensional é demonstrativa.

## 3.3 Energy Engine

Camada lógica conceitual responsável por calcular ou representar a distribuição de potência disponível entre carregadores. A proposta inclui estratégias de Load Balancing e Peak Shaving, considerando as variáveis presentes nos cenários simulados.

## 3.4 Ecossistema energético

O cenário documentado considera geração solar, bateria/ESS, rede elétrica, demanda do edifício e veículos elétricos. A arquitetura faz referência conceitual a tecnologias GoodWe, como carregadores, inversores, armazenamento e plataformas de monitoramento, sem afirmar que esses equipamentos estejam conectados ao protótipo.

## 3.5 Protocolos e automação

Os registros apresentados como inspirados em OCPP e os indicadores de automação são demonstrativos. Não se deve inferir que há sessão OCPP real, conexão SEMS Portal/SEMS+ ou comunicação com carregadores físicos, a menos que isso seja comprovado por implementação adicional.

# 4. Funcionamento demonstrado

O fluxo conceitual pode ser resumido em:

Carregar ou definir um cenário de geração, armazenamento e demanda.

Exibir os indicadores energéticos no dashboard.

Distribuir a potência disponível entre os veículos/carregadores por meio da lógica proposta.

Comparar a demanda de referência com o cenário gerenciado.

Exibir indicadores e registros que apoiam a análise do resultado.

Esse fluxo descreve a prova de conceito e deve ser ajustado se a versão final do código demonstrar um comportamento diferente.

# 5. Resultados e indicadores

## 5.1 Redução de pico

Um cenário documentado compara 296 kW de demanda de referência com 190 kW no cenário gerenciado.

Diferença: 106 kW

Redução relativa: aproximadamente 35,8%

Cálculo: (296 − 190) / 296 × 100 ≈ 35,8%.

Esses valores são resultados do cenário simulado descrito nas fases anteriores. Não são medições de campo e não comprovam, isoladamente, que a instalação possa operar sem reforço de rede.

## 5.2 Geração renovável e armazenamento

A Fase 1 apresenta um cenário com geração solar de 28,4 kW, armazenamento com 70% de SOC e potência indicada de 12 kW, além de participação renovável indicada de 38%. Esses números devem permanecer vinculados ao cenário e à tela em que foram obtidos; não devem ser somados ou comparados com valores de outra simulação sem explicitar diferenças de premissas.

## 5.3 Divergências entre cenários

Os materiais das fases anteriores mostram valores como 42,5 kW para distribuição entre veículos e 75,4 kW para uma composição de fornecimento energético. A documentação disponível não permite concluir que ambos descrevam exatamente o mesmo instante ou o mesmo conjunto de cargas. Portanto:

identificar cada valor pelo nome do cenário, pelos componentes incluídos e pelo momento da simulação;

revisar legendas e unidades nas figuras;

não apresentar os valores como diretamente comparáveis até que a equipe confirme a origem.

## 5.4 Economia e retorno financeiro

A Fase 2 identifica uma inconsistência na estimativa de R$ 68.200/mês e retorno de 0,2 mês. Por isso, tais números não são apresentados aqui como resultados validados. A documentação anterior também usa uma premissa de R$ 50 por kW para estimar impacto econômico; essa premissa deve ser descrita como hipótese simplificada, não como tarifa universal ou economia garantida. A economia real depende da modalidade tarifária, demanda contratada, regras de ultrapassagem, período de medição e perfil de uso.

# 6. Sustentabilidade

A Fase 2 estima emissões evitadas a partir de consumo energético por quilômetro e fatores de emissão de veículos a combustão e elétricos. O documento reporta, sob as premissas escolhidas, uma estimativa de aproximadamente 877 kg CO₂e/dia ou 320 t CO₂e/ano para a comparação veicular. Esses números devem ser apresentados exclusivamente como estimativas modeladas; não representam emissões medidas pelo protótipo e precisam ser validados contra as referências originais, a composição da frota, a quilometragem e os limites do cálculo.

A Fase 2 também apresenta uma estimativa separada relacionada ao fator de emissão do Sistema Interligado Nacional e ao uso de energia solar. Como essa análise utiliza outra fronteira de cálculo, ela não deve ser somada à estimativa veicular sem metodologia explícita para evitar dupla contagem.

A proposta relaciona-se aos ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).

# 7. Diferenciais da proposta

Balanceamento dinâmico da potência entre carregadores.

Estratégia de redução de picos (*Peak Shaving*).

Consideração conceitual de geração solar e armazenamento.

Dashboard com visualização de indicadores e comparação de cenários.

Representação tridimensional da infraestrutura.

Possibilidade de explorar modos de operação e previsão de demanda, conforme os recursos efetivamente demonstrados.

Documentação explícita das premissas e limitações da simulação.

# 8. Viabilidade e limitações

A proposta é tecnicamente plausível como arquitetura conceitual, mas a viabilidade de implantação ainda não foi comprovada. São necessários dimensionamento elétrico, análise de demanda e tarifas, validação dos equipamentos compatíveis, testes de segurança, integração real com os sistemas de gestão, avaliação de cibersegurança e um piloto com dados medidos.

Limitações conhecidas

Os valores de potência e os resultados são simulados.

Não há comprovação de conexão física a carregadores, inversores ou baterias.

OCPP é usado como referência para registros; a comunicação real não está demonstrada.

Não há integração operacional confirmada com SEMS Portal/SEMS+.

As estimativas econômicas e ambientais dependem de hipóteses e fontes externas.

A divergência de cenários 42,5 kW/75,4 kW precisa de identificação explícita nas figuras originais.

# 9. Próximos passos

Conferir que todos os gráficos indiquem cenário, unidade, período e componentes incluídos.

Revisar a origem dos valores de 42,5 kW e 75,4 kW com os responsáveis pelos documentos.

Corrigir ou remover a estimativa de ROI não validada.

Validar as fontes bibliográficas completas dos fatores de emissão.

Testar a solução com dados medidos e, futuramente, em ambiente piloto.

Avaliar integração real, segurança, tarifação e custos de implantação.

# 10. Entrega e vídeo

Vídeo técnico (até 5 minutos): https://youtu.be/Mh6m9RmmPfA

O link deve ser substituído pelo endereço final compartilhável e testado em janela anônima ou com uma conta sem acesso de edição. A documentação deve ser mantida junto ao código no repositório Sprint 3 usado como base para a entrega Sprint 4.

# 11. Referências

GoodWe. Materiais institucionais e informações sobre soluções de energia e carregamento. https://en.goodwe.com/

Open Charge Alliance. Informações sobre o protocolo OCPP. https://openchargealliance.org/

International Council on Clean Transportation (ICCT). Estudos sobre veículos e emissões. https://theicct.org/

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Regulação e informações ao consumidor. https://www.gov.br/aneel/

Nações Unidas Brasil. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

Documentação interna do projeto: Fase 1 — Integração e Funcionamento; Fase 2 — Sustentabilidade e Inovação. Completar/confirmar as referências específicas citadas nesses documentos antes da apresentação final dos fatores quantitativos.

Nota de transparência: esta documentação descreve uma prova de conceito acadêmica. Resultados simulados não equivalem a desempenho real, validação comercial ou certificação de produto.